工業區103年專家診斷輔導缺失改善前後實例

D項：危險性機械、設備及器具                                                    1/2

| 異常項目 | 異常狀況 | 正常作法 | 法令規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)： 升降機 標示 |  |  | (1)、(2)： 職業安全衛生設施規則第94條： 雇主對於升降機各樓出入口及搬器內，應明顯標示其積載荷重或乘載之最高人數，並規定使用時不得超過限制。 |
| 說明 | 升降機搬器內無標示乘載荷重，防止搬運物品超重。(D-9) | 升降機各樓出入口及搬器內，應明顯標示其積載荷重或乘載之最高人數。 |  |
| (2)： 升降機 標示 |  |  |  |
| 說明 | 升降機出入口及搬器內無標示乘載荷重，防止搬運物品超重。(D-9) | 升降機各樓出入口及搬器內，應明顯標示其積載荷重或乘載之最高人數。 |  |

工業區101年專家診斷輔導缺失改善前後實例

D項：危險性機械、設備及器具                                                    2/2

| 異常項目 | 異常狀況 | 正常作法 | 法令規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| (3)： 鋼瓶固定 |  |  | (3)：職業安全衛生設施規則第106條： 雇主對於高壓氣體容器，不論盛裝或空容器，使用時，應依下列規定辦理：四、容器使用時應加固定。 勞工安全衛生設施規則第108條：雇主對於高壓氣體之貯存，應依下列規定辦理：五、應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。 (4)： 職業安全衛生設施規則第 89條 雇主對於各種起重機具，應 標示最高負荷，並規定使用 時不得超過此項限制。 |
| 說明 | 各類鋼瓶無妥加固定，易發生鋼瓶傾倒氣體洩漏危害。(D-10) | 各類鋼瓶使用時應使用鐵鍊予以固定。 |  |
| (4)： 起重機 標示 |  |  |  |
| 說明 | 固定式起重機無標示最高負荷，防止操作人員吊運物料時勿超重。(D-5) | 固定式起重機，應標示最高負荷，並規定使用時不得超過此項限制。 |  |